灵丘县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）
单位 灵丘县疾病预防控制中心 
	监测点
	采样时间
	采样单位
	监测单位
	监测指标
	标准限值
	监测结果
	水质状况
	超标说明

	小新很忙零食店（新建南路347号）
	2025.03.07
	灵丘县疾病预防控制中心


	山西安弘检测技术有限公司
	菌落总数，CFU/ml
	100
	44
	达标
	说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。

	
	
	
	
	总大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	指示肠道传染病菌存在的可能性

	
	
	
	
	耐热大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	饮用水已被粪便污染

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	饮用水已被粪便污染

	
	
	
	
	色度（铂钴色度单位）
	15
	<5
	达标
	受到工业废水等污染或者水处理不当

	
	
	
	
	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU
	1，水源与净水技术条件限制时为3
	<1
	达标
	水处理不当或配送时发生二次污染

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	受到某种形式的污染

	
	
	
	
	肉眼可见物
	无
	无
	达标
	水处理不充分或配送时发生二次污染

	
	
	
	
	耗氧量（CODMN法，以O2计）/mg/L
	3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5
	0.52
	达标
	有机物污染

	
	
	
	
	氨氮（以N计），mg/L
	0.5
	<0.02
	达标
	可能受细菌、污水和动物排泄物等污染

	
	
	
	
	砷，mg/L
	0.01
	0.00025
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	镉，mg/L
	0.005
	<0.00006
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	铬（六价），mg/L
	0.05
	<0.004
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	铅，mg/L
	0.01
	<0.00007
	达标
	配送管道污染或者工业污染

	
	
	
	
	汞，mg/L
	0.001
	<0.0001
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	硝酸盐氮（以N计），mg/L
	10，地下水源限制时为20
	8.5
	达标
	工农业废水污染


灵丘县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）
单位 灵丘县疾病预防控制中心 
	监测点
	采样时间
	采样单位
	监测单位
	监测指标
	标准限值
	监测结果
	水质状况
	超标说明

	惠佳小吃

（新华东街1048号）
	2025.03.07
	灵丘县疾病预防控制中心

	山西安弘检测技术有限公司
	菌落总数，CFU/ml
	100
	6
	达标
	说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。

	
	
	
	
	总大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	指示肠道传染病菌存在的可能性

	
	
	
	
	耐热大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	饮用水已被粪便污染

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	饮用水已被粪便污染

	
	
	
	
	色度（铂钴色度单位）
	15
	<5
	达标
	受到工业废水等污染或者水处理不当

	
	
	
	
	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU
	1，水源与净水技术条件限制时为3
	<1
	达标
	水处理不当或配送时发生二次污染

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	受到某种形式的污染

	
	
	
	
	肉眼可见物
	无
	无
	达标
	水处理不充分或配送时发生二次污染

	
	
	
	
	耗氧量（CODMN法，以O2计）/mg/L
	3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5
	0.36
	达标
	有机物污染

	
	
	
	
	氨氮（以N计），mg/L
	0.5
	<0.02
	达标
	可能受细菌、污水和动物排泄物等污染

	
	
	
	
	砷，mg/L
	0.01
	0.00068
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	镉，mg/L
	0.005
	<0.00006
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	铬（六价），mg/L
	0.05
	0.007
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	铅，mg/L
	0.01
	<0.00007
	达标
	配送管道污染或者工业污染

	
	
	
	
	汞，mg/L
	0.001
	0.0001
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	硝酸盐氮（以N计），mg/L
	10，地下水源限制时为20
	2.5
	达标
	工农业废水污染


灵丘县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）
单位 灵丘县疾病预防控制中心 
	监测点
	采样时间
	采样单位
	监测单位
	监测指标
	标准限值
	监测结果
	水质状况
	超标说明

	金迈汽车美容养护会所（新华西街1165号）
	2025.03.07
	灵丘县疾病预防控制中心

	山西安弘检测技术有限公司
	菌落总数，CFU/ml
	100
	8
	达标
	说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。

	
	
	
	
	总大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	指示肠道传染病菌存在的可能性

	
	
	
	
	耐热大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	饮用水已被粪便污染

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	饮用水已被粪便污染

	
	
	
	
	色度（铂钴色度单位）
	15
	<5
	达标
	受到工业废水等污染或者水处理不当

	
	
	
	
	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU
	1，水源与净水技术条件限制时为3
	<1
	达标
	水处理不当或配送时发生二次污染

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	受到某种形式的污染

	
	
	
	
	肉眼可见物
	无
	无
	达标
	水处理不充分或配送时发生二次污染

	
	
	
	
	耗氧量（CODMN法，以O2计）/mg/L
	3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5
	0.32
	达标
	有机物污染

	
	
	
	
	氨氮（以N计），mg/L
	0.5
	0.04
	达标
	可能受细菌、污水和动物排泄物等污染

	
	
	
	
	砷，mg/L
	0.01
	0.00042
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	镉，mg/L
	0.005
	<0.00006
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	铬（六价），mg/L
	0.05
	<0.004
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	铅，mg/L
	0.01
	<0.00007
	达标
	配送管道污染或者工业污染

	
	
	
	
	汞，mg/L
	0.001
	<0.0001
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	硝酸盐氮（以N计），mg/L
	10，地下水源限制时为20
	5.4
	达标
	工农业废水污染


灵丘县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）
单位 灵丘县疾病预防控制中心 
	监测点
	采样时间
	采样单位
	监测单位
	监测指标
	标准限值
	监测结果
	水质状况
	超标说明

	家乐超市

（双拥路金色摇篮南）
	2025.03.07
	灵丘县疾病预防控制中心

	山西安弘检测技术有限公司
	菌落总数，CFU/ml
	100
	32
	达标
	说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。

	
	
	
	
	总大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	指示肠道传染病菌存在的可能性

	
	
	
	
	耐热大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	饮用水已被粪便污染

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	饮用水已被粪便污染

	
	
	
	
	色度（铂钴色度单位）
	15
	<5
	达标
	受到工业废水等污染或者水处理不当

	
	
	
	
	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU
	1，水源与净水技术条件限制时为3
	<1
	达标
	水处理不当或配送时发生二次污染

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	受到某种形式的污染

	
	
	
	
	肉眼可见物
	无
	无
	达标
	水处理不充分或配送时发生二次污染

	
	
	
	
	耗氧量（CODMN法，以O2计）/mg/L
	3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5
	0.34
	达标
	有机物污染

	
	
	
	
	氨氮（以N计），mg/L
	0.5
	<0.02
	达标
	可能受细菌、污水和动物排泄物等污染

	
	
	
	
	砷，mg/L
	0.01
	0.00010
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	镉，mg/L
	0.005
	<0.00006
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	铬（六价），mg/L
	0.05
	<0.004
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	铅，mg/L
	0.01
	<0.00007
	达标
	配送管道污染或者工业污染

	
	
	
	
	汞，mg/L
	0.001
	<0.0001
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	硝酸盐氮（以N计），mg/L
	10，地下水源限制时为20
	3.1
	达标
	工农业废水污染


灵丘县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2025年第一季度）
单位 灵丘县疾病预防控制中心 
	监测点
	采样时间
	采样单位
	监测单位
	监测指标
	标准限值
	监测结果
	水质状况
	超标说明

	饺子熟了小吃

（青年北路289号）
	2025.03.07
	灵丘县疾病预防控制中心

	山西安弘检测技术有限公司
	菌落总数，CFU/ml
	100
	14
	达标
	说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。

	
	
	
	
	总大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	指示肠道传染病菌存在的可能性

	
	
	
	
	耐热大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	饮用水已被粪便污染

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	饮用水已被粪便污染

	
	
	
	
	色度（铂钴色度单位）
	15
	<5
	达标
	受到工业废水等污染或者水处理不当

	
	
	
	
	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU
	1，水源与净水技术条件限制时为3
	<1
	达标
	水处理不当或配送时发生二次污染

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	受到某种形式的污染

	
	
	
	
	肉眼可见物
	无
	无
	达标
	水处理不充分或配送时发生二次污染

	
	
	
	
	耗氧量（CODMN法，以O2计）/mg/L
	3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5
	0.37
	达标
	有机物污染

	
	
	
	
	氨氮（以N计），mg/L
	0.5
	<0.02
	达标
	可能受细菌、污水和动物排泄物等污染

	
	
	
	
	砷，mg/L
	0.01
	0.00025
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	镉，mg/L
	0.005
	<0.00006
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	铬（六价），mg/L
	0.05
	<0.004
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	铅，mg/L
	0.01
	<0.00007
	达标
	配送管道污染或者工业污染

	
	
	
	
	汞，mg/L
	0.001
	<0.0001
	达标
	工业废水污染

	
	
	
	
	硝酸盐氮（以N计），mg/L
	10，地下水源限制时为20
	3.1
	达标
	工农业废水污染


