大同市产品质量监督抽查实施细则

车用汽油

1 抽样方法

在企业的成品库或市场待销产品的成品罐抽样时，按照GB/T 4756-2015《液体石油产品手工取样法》执行；在加油站抽样时，直接在加油机油枪口取样。取4L为样本，其中检验样本2L,备用样品2L，盛装在合适的容器中。

2 检验依据

车用汽油检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 2 | 机械杂质及水分 | 目测 |
| 3 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 4 | 密度 | GB/T 1884-2000 |
| 5 | 氧含量 | NB/SH/T0663-2014 |
| 6 | 甲醇含量 | NB/SH/T0663-2014 |
| 7 | 苯含量 | SH/T0713-2002 |
| 8 | 铅含量 | GB/T8020-2015 |
| 9 | 锰含量 | NB/SH/T0711-2019 |
| 10 | 铁含量 | SH/T0712-2002 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016《车用汽油》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3车用汽油判定结论用语

3.3.1合格结论用语：经抽样检验，所检项目符合GB 17930-2016《车用汽油》,依据大同市市场监督管理局《大同市车用汽油产品质量监督抽查实施细则》2022年度，判定该被抽查产品所检项目未发现不合格。

3.3.2不合格结论用语：经抽样检验，XXX项目不符合GB 17930-2016《车用汽油》,依据大同市市场监督管理局《大同市车用汽油产品质量监督抽查实施细则》2022年度，判定该被抽查产品为不合格。